Приложение к Решению

Совета депутатов Бородинского сельсовета

от  ________________№____________

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БОРОДИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ТАШЛИНСКОГО РАЙОНА

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОМ  2

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

Заказчик:   Администрация МО Бородинский сельсовет

Контракт: №2013.71379 от 20 мая 2013 г.

Исполнитель:  ООО «МЕРИДИАН»

Шифр: 0177.31.13.02 - ГП

Оренбург  2013

ООО «МЕРИДИАН»

СОСТАВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

| ТОМ 1 Положения о территориальном планировании |  |
| --- | --- |
| Часть А | Пояснительная записка (текстовая) |
| Часть Б | Графические материалы |
| ТОМ 2 Материалы по обоснованию |  |
| Часть А | Пояснительная записка (текстовая) |
| Часть Б | Графические материалы |

Генеральный план состоит из 2-х томов:

«Положения о территориальном планировании»  (Том 1),

«Материалы по обоснованию проекта» (Том 2).

Генеральный план представляется в электронном виде. Проект разработан в программной среде ГИС «MapInfo» в составе электронных графических слоёв и связанной с ними атрибутивной базы данных.

Работа выполнена авторским коллективом предприятием ООО «Меридиан»:

Содержание 2 тома (часть А)

ВВЕДЕНИЕ	6

1.1 Краткая историческая справка	9

1.2  Особенности экономико-географического положения	9

2.	ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ	12

2.1 Рельеф и геологическое строение	12

2.2.Климат	12

2.3 Гидрология	13

2.4 Почвенно-растительный покров	13

2.5  Животный мир	14

3.	ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ	15

3.1 Санитарно-защитные, охранные зоны  предприятий, сооружений и иных объектов.	19

3.2 Водоохранные зоны водных объектов.	21

3.3 Охранные зоны объектов водоснабжения	22

4. ТЕРРИТОРИИ  ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ	23

5.ЗЕМЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	24

5.1 Территория муниципального образования	24

5.2 Территориальные ресурсы	26

6. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕКАЯ СИТУАЦИЯ	27

6.1 Предпосылки развития муниципального образования	27

6.2 Ресурсы и направление развития	27

6.3 Транспорт	27

6.4 Демографическая ситуация (прогноз численности населения)	28

6.5 Жилой фонд	31

6.6 Социальная сфера. Проблемы и направления развития	33

7. ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ	36

7.1 Анализ ранее разработанной проектной документации поселения	36

7.2 Современная градостроительная ситуация	36

Основные выводы	37

7.3 Концепция территориального развития села Бородинск (предложения по территориальному планированию)	37

7.4 Развитие и совершенствование функционального зонирования и планировочной структуры поселения	41

8. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	49

9. ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА И  ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ	49

10. ИНЖЕНЕРНАЯ  ИНФРАСТРУКТУРА	50

10.1  Водоснабжение	50

10.2 Водоотведение	51

10.3 Электроснабжение	52

10.4 Теплоснабжение	53

10.5 Газоснабжение	53

10.6 Средства связи	54

11. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ (ОВОС) И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЕЕ ОХРАНЕ	55

11.1  Охрана атмосферного воздуха	55

11.2 Охрана поверхностных и подземных вод	56

11.3 Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов	59

11.4 Охранные и санитарно-защитные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры	60

11.5 Охрана окружающей среды от воздействия шума	61

11.6 Охрана окружающей среды от электромагнитных излучений	62

11.7  Охрана почвенного покрова	62

11.8 Охрана растительности и формирование системы зеленых насаждений	63

11.9 Санитарная очистка территории	64

12. ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	66

13. ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА И ПОДГОТОВКА ТЕРИТОРИИ	67

13.1 Организация и очистка поверхностного стока	67

13.2 Благоустройство водотоков и водоемов	68

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ:

А. ТЕКСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

- Том 1. Материалы по обоснованию проекта

- Том 2. Положения о территориальном планировании

Б. ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

2 ТОМ. Часть Б (графические материалы)

| № П/П | Наименование схемы | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Карта местоположения существующих и строящихся объектов местного значения МО Бородинский сельсовет (М 1:10 000), фрагмент села (М 1:2 000) |  |
| 2. | Карта зон с особыми условиями использования территорий и территорий, подверженных риску возникновения ЧС МО Бородинский сельсовет (М 1:10 000), фрагмент села (М 1:2 000) |  |

- ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план  Муниципального образования сельское поселение Бородинский сельсовет Ташлинского района разрабатывается по заказу  Администрации  МО Бородинский сельсовет Ташлинского района в  соответствии с муниципальным  контрактом №2013.71379 от 20 мая 2013 г. на основании протокола № 0153300081313000001-3 от 17 мая 2013 г.

Генеральный план МО Бородинский сельсовет является документом, разработанным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. Проект разработан с учётом ряда программ, реализуемых на территории области и  посёлка. В соответствии с техническим заданием, границами разработки генерального плана являются границы сельского поселения (сельского совета) включающего в себя территорию населенного пункта: село Бородинск.

Одним из приоритетных направлений градостроительной политики в поселении является застройка в границах поселения свободных участков, а также освоение новых территорий. Разработка генерального плана вызвана необходимостью создания современного градостроительного документа.

Цель разработки Генерального плана – определение направления развития планировочного каркаса населенных пунктов в составе поселения и функционального назначения территорий. Генеральный план является документом территориального планирования, устанавливающий функциональное  зонирование территории и определяющий перспективы ее градостроительного развития в целом в разрезе основных сфер обеспечения жизнедеятельности.

Основополагающая задача проекта – сочетание пространственной организации среды обитания с интересами жителей поселения, предпринимателей и инвесторов.

Основные задачи Генерального плана:

- выявление проблем градостроительного развития территории населенных пунктов и разработка мероприятий, обеспечивающих создание комфортной среды проживания;

- определение функционального назначения отдельных элементов в целях последующего установления градостроительных регламентов, используемых при организации строительства и оформления градостроительной документации;

- установление параметров развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры во взаимосвязи с развитием федеральной, региональной и межселенной инфраструктур и благоустройство территории.

При разработке генерального плана  применен ресурсный подход, в основе проекта – функциональное зонирование и ресурсная база, реализация которой  будет определяться социально-экономическими возможностями, демографической ситуацией в стране и в области,  в  значительной степени, инвестиционной политикой, осуществляемой администрацией области, района и поселения на рассматриваемой территории.

В генеральном плане определены следующие сроки его реализации:

- расчётный срок генерального плана посёлка, на который рассчитаны все планируемые мероприятия генерального плана – 2020 - 2030 г. г;

- первая очередь генерального плана МО Бородинский сельсовет, на которую  планируются первоочередные мероприятия до 2020 г.;

- период градостроительного прогноза, следующий за расчётным сроком генерального плана МО Бородинский сельсовет, на который определяются основные направления  стратегии градостроительного развития поселения – 2030 - 2040 г.г.

Генеральный план создаёт основу для координирующих преобразований застройки и поселковой инфраструктуры, даёт свободу для последующего рассмотрения конкретных проблем в соответствии со стратегическими задачами развития территории.

Генеральный план устанавливает:

- территориальные ресурсы и потребности населенных пунктов для уточнения их границ;

- потенциальную жилищную ёмкость территории;

- направления развития и совершенствования планировочной структуры, социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры поселения;

- наиболее целесообразную форму и режим функционального использования любой части территории поселения;

- инвестиционную привлекательность поселковых территорий;

- очерёдность и режим освоения новых площадок, а также реконструкцию существующей застройки;

- регулирование процессами отвода участков и продажи (сдачи в аренду) объектов с учётом функционального зонирования поселковых территорий;

- основу для оценки земли, дифференцирования налоговых ставок и платежей, а также для подготовки различных земельно-правовых документов и нормативной базы;

Проектные решения генерального плана сельского поселения Бородинский сельсовет являются основанием для разработки правил землепользования и застройки, документации по планировке территории села, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды.

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОСЕЛЕНИИ

Рисунок 1.1 Положение поселения в системе Оренбургской области

Бородинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области является сельским поселением, образованным в соответствии с Законом Оренбургской области  от 25.05.2005 N 2151/387-III-ОЗ «О муниципальных образованиях в составе МО Ташлинский район».

Согласно Закона Оренбургской области от 29.09.2009г. № 3127/701 — IV-ОЗ в состав МО «Бородинский сельсовет» входит один населенных пункт - с. Бородинск, который и является административным центром поселения.

Площадь МО Бородинский сельсовет составляет 10 000 га.

В настоящее время численность населения составляет 534 человека.

Территория сельского поселения Бородинский сельсовет являются пограничной зоной прилегающей к государственной границе Российской Федерации с Республикой Казахстан согласно приказа «О пределах пограничной зоны на территории оренбургской области» (в ред. Приказа ФСБ РФ от 06.04.2007 N 155).

1.1 Краткая историческая справка

Село Бородинск Ташлинского района впервые упоминается в документах Уральского музея в 1743 году.  Бородинский поселок образован из крепостных крестьян, привезенных из центральных губерний, которых выиграл в карты у одного помещика бывший казачий атаман Мартемьян Бородин, хозяин обширных владений в устьях рек Киндели, Иртека и Коши. Перед смертью сын Мартемьяна Давид освободил всех своих крепостных и добился причисления их в казаки. Название села произошло от фамилии бывших владельцев Мартемьяна и его сына Давыда Бородиных. В 1867-1870 годах на многочисленные пожертвования казаков был построен храм Покрова Пресвятой Богородицы. Село Бородинск после кровопролитной гражданской войны уменьшилось в несколько раз. В 30-х годах в Бородинске образовалась сельхоз артель.  На территории села с 1929г. Бородинск также существовал еще и рыбацкий Колхоз имени Куйбышева. В 1957 году Бородинский колхоз имени 17 Партийной конференции укрупнили с Кинделинским колхозом. В 1987 году были построены современные сооружения, гаражи, скотопомещения, полевые станы, газифицировано село, также построены школа и клуб.

В 2008 году Кинделинский сельсовет был преобразован, что повлекло за собой образование двух муниципальных образований, - Кинделинский сельсовет и Бородинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области.

1.2  Особенности экономико-географического положения

Муниципальное образование Бородинский сельсовет находится в юго-восточной части Ташлинского района. Ташлинский  район расположен в юго-западной части Оренбургской области Приволжского федерального округа Российской Федерации.

Районный центр село Ташла находится на расстоянии 200 км от областного центра г. Оренбург.

Центром поселения является село Бородинск, который  находится в 48 км от районного центра села Ташла.

Важная роль во внешних связях МО Бородинский сельсовет принадлежит автомобильному транспорту. Связь с другими МО области осуществляется по дорогам местного и регионального значения.

Бородинский сельсовет в западной части граничит с Кинделинским сельсоветом. Начальная точка описания границы находится в северной части Бородинского сельсовета на пашне в 9 км северо-западнее с. Бородинск. Граница идет в юго-восточном направлении по пашне 9,2 км. Далее граница идет по реке Кинделя в юго- восточном направлении 2,5 км до слияния рек Кинделя и Старый Кош. Потом граница идет в юго-восточном направлении по руслу реки Старый Кош 5 км. Затем граница идет в южном направлении до начала озера Яманское по сенокосным угодьям до ручья Крутенького 0,7 км. Потом граница идет от ручья Крутенького по сенокосным угодьям в юго-восточном направлении до реки Урал 7,2 км.

В южной части Бородинский сельсовет граничит с Республикой Казахстан. Граница идет преимущественно в западном направлении по реке Урал.

В западной и северо-западной частях граничит с Болдыревским сельсоветом. Граница идет по ручью до озера Боковое, затем огибает озеро Боковое и идет до суходольной границы границы от озера преимущественно в северо-восточном направлении. Суходольная граница от озера идет в северо-западном направлении по сенокосу 3,4 км, до проселочной дороги Бородинск-Иртек. Далее граница идет в северо-западном направлении между проселочной дорогой Иртек-Болдырево и лесопосадкой 1,5 км, затем с северо-восточной стороны лесопосадки 2,8 км, пересекая 3 участка ЗЛФ.  Далее граница идет в северо-восточном направлении с юго-восточной стороны лесопосадки 2,0 км до проселочной дороги Иртек-Болдырево. От дороги идет в северо-западном направлении с северо-восточном направлении с южной стороны лесопосадки 0,8 км, по пастбищу 1,0 км, пересекая проселочную дорогу Иртек-Болдырево и проселочную дорогу Бородинск-Болдырево. Затем граница идет в этом же направлении по пашне 3,2 км, пересекая проселочную дорогу Бородинск-Луговое, по полевой дороге 3,0км до лесополосы, далее с северо-восточной стороны лесополосы 0,1 км в северо-западном направлении.

Рисунок 1.2 Схема расположения МО Бородинский сельсовет в Ташлинском районе

- ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ

2.1 Рельеф и геологическое строение

Бородинский сельсовет целиком лежит в подзоне типичных степей. Повышенная лесистость его ландшафтов связана с избыточным увлажнением пойменного типа местности во время весеннего половодья.

Тектонически Бородинский сельсовет лежит на северной окраине Прикаспийской синеклизы. Однако низменно-равнинный характер не свидетельствует о том, что он находится в пределах Прикаспийской низменности. Неоген-четвертичная равнина на юге района сформировалась в условиях морских трансгрессий древнего Каспийского бассейна по широкой аллювиально-аккумулятивной долине Урала.

Из-за разнообразия рельефа на территории образовались озера.

2.2.Климат

Климат района резко-континентальный с суровой холодной зимой, жарким сухим летом, быстрым переходом от зимы к лету, коротким и неустойчивым весенним периодом.

В течение весенне-летнего сезона наблюдается сухость воздуха, интенсивность испарения, большое количество солнечных дней.

Максимальная температура июня доходит до +39о С; минимальная температура января -42о С, средняя годовая температура равна + 3,6 градусов. Среднегодовая сумма осадков колеблется от 350 до 400 мм, большая часть которых приходится на теплое время. Среднее многолетнее количество осадков в течение года от 20 до 43 мм в месяц.

Среднемесячная температура поверхности почвы в теплый период колеблется от 4° до 27°.Среднегодовая температура поверхности почвы равна 6о. Максимальная глубина промерзания составляет - 161-176см. Наблюдается большая сухость воздуха в теплый период года при значительных ветрах.

Преобладающее направление ветра – северное в теплый период и северное и юго-восточное направления – в зимний период, среднегодовая скорость ветра 2,5 м/сек.

Среднегодовая относительная влажность составляет 65 %.

Неблагополучным климатическим фактором в летний период следует считать суховеи – горячие ветры, дующие из полупустыни и пустыни Средней Азии, реже – ураганные ветры, ливневые дожди с градом.

2.3 Гидрология

В геолого-геоморфологическом отношении Бородинский сельсовет представлен  современной долиной Урала с широкими надпойменными террасами и такой же широкой лугово-лесистой поймой с множеством озер-стариц и проток.

| ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 30.07.2008 г. Оренбург N 300-п Об утверждении перечней водных объектов, подлежащих региональному государственному контролю и надзору за использованием и охраной |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Притоки р. Самара (бассейн р. Волга) |  |  |  |  |  |  |  |
| N | Наименование водотока | Наименование водотока, притоком которого является | Порядок притока основной реки | Протяженность, км | Притоки длиной менее 10 км |  | Наименование района |
|  |  |  |  |  | Кол-во, шт | Общая протяженность |  |
| 1 | р.Урал |  | I | 19.5 | 9 | 37 | Ташлинский |
| 2 | Старица Кош | р. Урал | I | 47 | - | - | Ташлинский |
| 3 | р. Кинделя | Р. Урал | II | 145 | 17 | 50 | Ташлинский |

2.4 Почвенно-растительный покров

Территория Ташлинского района расположена в западной почвенно-климатической зоне в подзоне южных черноземов.

На территории района получили распространение: черноземы южные, черноземы южные маломощные и эродированные, черноземы южные террасовые (на северо-востоке), черноземы южные дефлированные песчаные и супесчаные по механическому составу (на юго-западе).

Основа почвенного покрова Бородинского сельсовета - это южные черноземы. Эти почвы обладают высоким естественным плодородием, широко используются в сельском хозяйстве. На них возделываются пшеница, подсолнечник, кукуруза, бобовые.

Травостой типчаково-ковыльных степей низкий и разреженный, в нем господствуют ковыли Залесского и Лессинга, иногда с примесью ковыля Коржинского, обилен типчак. Разнотравье очень бедное. В нем выделяются сухолюбивые: грудница шерстистая, полынь Лерха, коровяк фиолетовый, шалфей степной, вероника простертая, гвоздика Андржиевского. Для типчаково-ковыльных степей характерно около 20 видов растений на 1 га.

Лесная растительность – дубово-вязовые и дубово-липовые леса.

2.5  Животный мир

Разнообразен животный мир района.

На территории района обитают лось, косуля, кабан… Здесь гнездятся филин, орлан-белохвост, обитают русская выхухоль, речная выдра, лесная куница, рысь, большое количество летучих мышей. На озерах гнездятся серый гусь, кряква, чомга, большая выпь и многие другие виды околоводных птиц.

Река Урал в пределах Ташлинского района отличается наибольшим разнообразием фауны рыб. В недавнем прошлом в среднем течении Урала обитали осетр и шип туводной формы. Кроме осетровых, на ташлинском участке Урала встречаются виды, которые мало известны в других районах области: чехонь, берш, серушка, сельдь-черноспинка, белорыбица. Но особенно многочисленны здесь сом, лещ, жерех, судак. В недавнем прошлом главным промысловым видом был сазан. В последние годы в затонах и прирусловых старицах стали вылавливать очень крупных пестрых толстолобиков, которые попали в Урал из рыбоводных прудов.

- ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

В составе материалов по обоснованию проекта генерального плана на «Карте зон с особыми условиями использования территорий и территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций» и «Схеме комплексной оценки территории» выделены следующие зоны с особыми условиями использования территорий, т.е. территории, в границах которых устанавливаются ограничения на осуществление градостроительной деятельности:

- территории санитарно-защитных, охранных зон производственных и коммунальных объектов;

- территории зон охраны газопроводов;

- территории объектов историко-культурного наследия;

- территории зон санитарной охраны водозаборных сооружений;

- территории  водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

- территории зон охраны воздушных линий электропередач.

Границы указанных территорий и зон нанесены на карты в  соответствии с законодательством Российской Федерации, Оренбургской области и местных нормативных актов.

Для воздушных высоковольтных линий электропередачи   (Санитарные правила СНиП № 2971-84 «Защита населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты») устанавливаются санитарно-защитные зоны по обе стороны от проекции на землю крайних проводов. Эти зоны определяют минимальные расстояния до ближайших жилых, производственных и непроизводственных зданий и сооружений:

1. Для  ВЛ ниже 1кВ - 2 метра,

2. Для  ВЛ 1- 20кВ - 10 метров,

3. Для ВЛ 35 кВ - 15 метров,

4. Для ВЛ 110 кВ - 20 метров,

5. Для ВЛ 150-220 кВ - 25 метров,

6. Для ВЛ  330кВ, 400 кВ, 500кВ - 30 метров,

7. Для ВЛ 750кВ - 40 метров,

8. Для ВЛ 1150кВ - 55 метров,

9. Для ВЛ через водоёмы (реки, каналы, озёра и др.) - 100 метров.

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого  хозяйства,   в том числе привести к их повреждению или  уничтожению,  и  (или)   повлечь причинение вреда жизни, здоровью  граждан  и  имуществу  физических  или юридических лиц, а  также  повлечь  нанесение  экологического    ущерба и
возникновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных  линий   электропередачи посторонние предметы, а  также  подниматься  на  опоры  воздушных   линий электропередачи;

б) размещать  любые  объекты  и  предметы  (материалы)  в   пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые  работы  и  возводить  сооружения,  которые   могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

в)  находиться  в  пределах  огороженной территории и помещениях распределительных  устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций,  производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных  и  распределительных  устройств,  подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

г)размещать свалки;

д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в  охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

В пределах охранных зон объектов электросетевого хозяйства без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;

г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

a) вдоль трасс наружных газопроводов — в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода — в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров — с противоположной стороны;

в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб — в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;

г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов — в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы — в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;

е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, — в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода — для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов — для многониточных.

В  охранных  зонах  трубопроводов  запрещается   производить всякого   рода  действия,  могущие  нарушить  нормальную  эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в частности:

а) перемещать,  засыпать  и  ломать  опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты;

б) открывать  люки,  калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи,  ограждений узлов линейной арматуры,  станций катодной  и  дренажной защиты,  линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств,  открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или   включать   средства   связи,   энергоснабжения   и  телемеханики трубопроводов;

в) устраивать  всякого  рода  свалки,  выливать  растворы кислот, солей и щелочей;

г) разрушать   берегоукрепительные   сооружения,   водопропускные устройства,  земляные и иные сооружения  (устройства),  предохраняющие трубопроводы  от  разрушения,  а  прилегающую  территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции;

д) разводить огонь и размещать какие-либо открытые  или  закрытые источники огня.

В охранных зонах трубопроводов  без  письменного  разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается:

а) возводить любые постройки и сооружения;

б) высаживать  деревья  и  кустарники  всех  видов,  складировать корма,  удобрения,  материалы,  сено и солому,  располагать  коновязи, содержать скот,  выделять рыбопромысловые участки,  производить добычу рыбы,  а  также  водных  животных  и  растений,  устраивать   водопои, производить колку и заготовку льда;

в) сооружать  проезды  и  переезды  через  трассы  трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта,  тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;

г) производить    мелиоративные    земляные   работы,   сооружать оросительные и осушительные системы;

д) производить   всякого   рода  открытые  и  подземные,  горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта.

Таблица 3.1Санитарно-защитная зона для газопроводов

| Тип газопровода | Давление газа в газопроводе | Охранная зона |
| --- | --- | --- |
| Высокого давления I категории | 0,6 МПа – 1,2 МПа | 10 м. |
| Высокого давления II категории | 0,3 МПа – 0,6 МПа | 7 м. |
| Среднего давления | 5 кПа – 0,3 МПа | 4 м. |
| Низкого давления | до 5кПа (до 500 мм.в.ст.) | 2 м. |

3.1 Санитарно-защитные, охранные зоны  предприятий, сооружений и иных объектов.

К зонам с особыми условиями использования территории относятся санитарно-защитные зоны предприятий, оказывающих негативное влияние на окружающую среду.

Установление размеров санитарно-защитных зон для промышленных объектов и производств проводится при наличии проектов обоснования санитарно-защитных зон с расчетами загрязнения атмосферного воздуха, физического воздействия на атмосферный воздух, с учетом результатов натурных исследований и измерений атмосферного воздуха, уровней физического воздействия на атмосферный воздух, выполненных в соответствии с программой наблюдений, представляемой в составе проекта.

Размеры санитарно-защитных зон определены по САНПИН 2.2.12.1.1.1200-03 с изм. от 09.09.2010.  "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".

В санитарно-защитных зонах запрещается размещать:

-  жилую застройку, включая отдельные жилые дома;

- ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха;

- территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных  дачных и садово-огородных участков;

- спортивные сооружения, детские площадки;

- образовательные и детские учреждения;

- лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования;

- комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды;

- другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания.

Размер санитарно-защитной зоны для действующих объектов может быть уменьшен при:

- объективном доказательстве достижения уровня химического, биологического загрязнения атмосферного воздуха и физических воздействий на атмосферный воздух до ПДК и ПДУ на границе санитарно-защитной зоны и за ее пределами по материалам систематических лабораторных наблюдений для предприятий I и II класса опасности (не менее пятидесяти исследований на каждый ингредиент в отдельной точке) и измерений и оценке риска для здоровья; для промышленных объектов и производств III, IV, V класса опасности по данным натурных исследований приоритетных показателей за состоянием загрязнения атмосферного воздуха (не менее тридцати исследований на каждый ингредиент в отдельной точке, за исключением зимнего периода) и измерений;

- подтверждении измерениями уровней физического воздействия на атмосферный воздух на границе санитарно-защитной зоны до гигиенических нормативов и ниже;

- уменьшении мощности, изменении состава, перепрофилировании промышленных объектов и производств, и связанным с этим изменением класса опасности;

- внедрении передовых технологических решений, эффективных очистных сооружений, направленных на сокращение уровней воздействия на среду обитания.

3.2 Водоохранные зоны водных объектов.

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Водоохранные зоны рек включают поймы, надпойменные террасы, бровки и крутые склоны коренных берегов, а также овраги и балки, непосредственно впадающие в речную долину или озерную котловину. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.Ширина водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы за пределами территорий городов и других поселений устанавливаются от соответствующей береговой линии.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до 10 км в размере 50 метров;

2) от 10 км до 50 км в размере 100 метров;

3) от 50 км и более в размере 200 метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья, водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

- река Урал (протяженность в границах МО 23 км) — ширина водоохранной зоны    200 метров;

- старый Кош (протяженность в границах МО 38 км) — ширина водоохранной зоны 100 метров;

- река Кинделя (протяженность в границах МО 2,3 км) — ширина водоохранной зоны 200 метров;

- оз. Раков - 50 метров ;

- оз. Круглое - 50 метров;

- оз. Яманское - 50 метров;

- оз. Барское - 50 метров;

- оз. Трофимыч - 50 метров.

Ширина прибрежной защитной полосы рек и ручьев установлена в размере 50 метров.

3.3 Охранные зоны объектов водоснабжения

Устанавливаются  в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от14 марта 2002 г.№10. На территории МО расположены артезианские скважины хозяйственно-питьевого водоснабжения с зонами санитарной охраны водоисточников  1 пояса (строгого режима) 30-50 метров.

- 4. Территории  объектов культурного наследия

В настоящее время границы территорий объектов культурного наследия и границы зон охраны объектов культурного наследия не определены и должны быть установлены органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. До определения границ земель объектов культурного наследия и разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия с установлением соответствующих зон охраны, режимами использования земель и градостроительными регламентами в границах данных зон все виды проектных, землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на землях, примыкающих к объектам культурного наследия, градостроительная документация по размещению объектов капитального строительства, подлежат согласованию с государственным органом охраны объектов культурного наследия Оренбургской области.

В целях сохранения памятников археологии от разрушения в ходе хозяйственной деятельности в соответствии со статьями 30 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» объектами историко-культурной экспертизы являются «земельные участки, подлежащие хозяйственному освоению являются объектами историко-культурной экспертизы».

На территории Бородинского сельсовета находится один объект культурного наследия.

Таблица 4.1 Список памятников архитектуры, истории и мемориального искусства Ташлинского района Оренбургской области.

| № п/п | Местоположение памятника | Название памятника | Документ о принятии на государственную охрану |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оренбургская область, Ташлинский район, ст. Бородинск | Церковь Покрова 1863 г. | Постановление Законодательного Собрания области от 16.10.1998 г. № 118/21 |

- 5.ЗЕМЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

5.1 Территория муниципального образования

В соответствии с техническим заданием, границами разработки генерального плана являются границы муниципального образования Бородинский сельсовет, установленные в соответствии с Законом Оренбургской области  «О муниципальных образованиях в составе муниципального образования Ташлинский район Оренбургской области» от 16 февраля 2005г.

Площадь МО Бородинский сельсовет в установленных границах составляет 10 000 га.

Основой экономического развития сельского поселения является сельское хозяйство (выращивание зерновых и бахчевых культур) и животноводство, небольшие  предприятия по обслуживанию. Промышленных производств на территории поселения нет.

Характеристика современного состояния экономической базы поселения принята на основе данных администрации села за 2012 год.

Агропромышленный комплекс представлен  крупными сельскохозяйственными угодьями, в том числе являющимися кормовой базой для развития местного животноводства.

Падение  экономических показателей влияет на  уровень жизни населения, является следствием падения демографических показателей.

Рисунок 5.1- Территории МО Бородинский сельсовет

5.2 Территориальные ресурсы

Для выявления территориальных ресурсов для развития муниципального образования проведён анализ по ряду факторов, влияющих на направление развития поселения:

- природно-экологические, санитарно-гигиенические;

- особенности инженерного обустройства;

- характер современного использования территории;

- социально-экономические и прочие факторы, определяющие параметры и перспективы развития муниципального образования. Оценивались как территории населённых пунктов, так и к ним прилегающие.

В результате проведённой комплексной оценки выявлены наиболее предпочтительные по комплексу факторов площадки, на которых возможно размещение жилой и общественной застройки, новых производственных объектов (инвестиционные площадки), а также территории, пригодные для организации рекреационных зон.

На основе выбранных площадок рекомендовано территориальное развитие поселения, проектное функциональное зонирование и планировочная структура территории.

Часть территории земель населённого пункта находится в пределах водоохранных зон и в санитарно защитных зонах промышленных предприятий и полигона ТБО, что заставляет вести изыскание новых площадок для жилищного строительства. В результате оценки обозначены наиболее благоприятные по комплексу положительных факторов площадки, на которых возможно размещение жилой и общественной застройки.

Проектом предлагается выделить в границах муниципального образования три функциональные зоны:

- зона рекреационного назначения;

- зона специального назначения (территории скотомогильника и участка компостирования ТБО, с учетом организации санитарно-защитных зон);

- зона сельскохозяйственного использования.

В границах населенного пункта предлагается выделить шесть функциональных зон:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- зона инженерной и транспортной (территории водозаборов)

- производственная;

- рекреационного назначения;

- специального назначения.

- 6. Социально-экономичекая ситуация

6.1 Предпосылки развития муниципального образования

В перспективный период развитие муниципального образования Бородинский сельсовет будет определяться рядом факторов:

- экономико-географическим положением, природно-климатическими и транспортными условиями;

- имеющимися земельными ресурсами;

- накопленным экономическим и социальным потенциалом;

- развитием новых форм хозяйствования.

6.2 Ресурсы и направление развития

- Определяющим в развитии сельского хозяйства МО является расширение потребительского рынка. Большое значение должна иметь возможность реализации продукции вне пределов хозяйств, то есть ликвидность и востребованность производимой сельхозпродукции. Особо следует отметить возможность продажи продукции в уже переработанном виде, что позволит сельхозпредприятиям конкурировать с переработчиками и даст возможность участвовать в рынке местных продуктов.

- Перспективы развития МО Бородинский сельсовет связаны с агропромышленным комплексом, растениеводством и мясо-молочным животноводством.

- При условии роста объёмов производства продукции сельского хозяйства, возможно дальнейшее развитие смежных производств.

- Практически вся территория района является благоприятной для ведения деятельности, которая может быть обслужена автомобильным транспортом. Вместе с тем, дальнейшее развитие территории предполагает развитие межпоселковой сети и качественное совершенствование автомобильных дорог.

- Нет существенного ограничения в территориальных ресурсах.

6.3 Транспорт

Внешний транспорт в поселении представлен автомобильным транспортом.

Межпоселкового маршрутного транспорта в МО Бородинский сельсовет нет.

По территории сельсовета и села Бородинск проходят только грунтовые дороги.

6.4 Демографическая ситуация (прогноз численности населения)

Численность постоянного населения МО Бородинского сельсовета на текущий период составляет 534 человека.

По данным отдела записи актов гражданского состояния администрации сельского совета, в период с 01.01.2007 г. по 06.06.2013 г. смертность превысила рождаемость.

При определении численности населения были рассмотрены оптимистичный, пессимистичный и стабилизационные прогнозы численности населения.

Изменение численности населения будет зависеть от социально-экономического развития поселения, успешной политики занятости населения, в частности создания новых рабочих мест, улучшения социально-культурного обслуживания населения, обусловленного развитием различных функций поселения.

Таблица 6.1 Трудовые ресурсы МО Бородинский сельсовет

| Численность трудовых ресурсов |  | 2011г | 2012г | 2013г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В т.ч. – в промышленности | Чел. | 8 | 8 | 8 |
| - в сельхозпредприятиях | Чел. | 76 | 70 | 65 |
| - в КФХ | Чел. | 4 | 4 | 3 |
| -на транспорте и связи | Чел. | 4 | 4 | 4 |
| - в торговле и обществ. питании | Чел. | 7 | 10 | 10 |
| - в просвещении | Чел. | 28 | 27 | 25 |
| -в культуре и искусстве | Чел. | 4 | 4 | 4 |
| - в здравоохранении | Чел. | 2 | 2 | 2 |
| - в ЖКХ и бытовом обслуживании | Чел. | 6 | 6 | 6 |
| - в аппарате органов управления | Чел. | 4 | 3 | 3 |
| - в прочих | Чел. | 22 | 25 | 25 |
| Занято в домашнем хозяйстве | Чел. | 105 | 106 | 105 |
| Занято индивидуально-трудовой деятельностью | Чел. | 6 | 6 | 6 |
| Количество студентов | Чел. | 26 | 31 | 30 |
| Лица, не занятые трудовой деятельностью, учебой | Чел. | 10 | 10 | 10 |
| Число официально зарегистрированных безработных | Чел. | 6 | 8 | 10 |

Таблица 6.2 Динамика численности населения МО Бородинского сельсовета Ташлинского района.

| Год | Численность населения |
| --- | --- |
| 2008 | 534 |
| 2009 | 534 |
| 2010 | 528 |
| 2011 | 534 |
| 2012 | 532 |
| 2013 | 534 |

График 6.1 Динамика численности населения численности населения МО Бородинский сельсовет

Таблица 6.3 Естественное движение численности населения МО Бородинский сельсовет

| Год | Родилось | Умерло |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 4 | 4 |
| 2010 | 5 | 11 |
| 2011 | 7 | 1 |
| 2012 | 3 | 5 |
| 2013 | 8 | 6 |

График 6.2 Естественное движение численности населения МО Бородинский сельсовет

Таблица 6.4 Демографическая ситуация

| Показатели | Ед. изм. | 2011 факт | 2012 оценка | 2013 план | 2014 прогноз | 2015 прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В т.ч. от 0-6 лет | Чел. | 45 | 39 | 35 | 35 | 40 |
| От 7-15 лет | Чел. | 75 | 72 | 70 | 73 | 75 |
| От 16-54 лет женщ. | Чел. | 166 | 174 | 175 | 170 | 170 |
| От 16-59 лет мужч. | Чел. | 205 | 219 | 215 | 215 | 215 |
| Старше трудоспос. возраста | Чел. | 150 | 146 | 140 | 140 | 140 |
| Число рождений | Чел. | 7 | 2 | 8 | 8 | 8 |
| Число смертей | Чел. | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 |
| Прибывшие | Чел. | 5 | 7 | 8 | 10 | 10 |
| Убывшие | Чел. | 4 | 8 | 6 | 5 | 5 |
| Прирост (убыль) населения (+,-) | Чел. | +4 | -5 | +4 | +5 | +7 |

6.5 Жилой фонд

Численность постоянного населения МО Бородинский сельсовет на конец 2012г. составляет 534 человек.

Выбор направлений дальнейшего территориального развития Бородинского сельсовета, зависит от прогнозируемой численности населения, которые строятся на основе гипотез относительно будущей динамики рождаемости, смертности и миграции. Расчет перспективной численности населения произведен методом  экстраполяции, который основывается на использовании данных об общем приросте населения (естественном и механическом), рассчитывается по формуле:

Sh+t=Sh√(1+К общ.пр. / 1000)t,(1)

где Sh – численность населения на начало планируемого периода, чел.;  t – число лет, на которое производится расчет;

Кобщ.пр. – коэффициент общего прироста населения за период, предшествующий плановому, определяется как отношение общего прироста населения к среднегодовой численности населения.

Недостаток  исходных данных и неясность тенденций с естественным приростом населения снижает точность прогнозов.

Для расчета перспективной численности населения использовались несколько вариантов:

- пессимистичный вариант отражает снижение естественного прироста населения (низкая рождаемость в сочетании с высокой смертностью) и высокий миграционный отток. При таком прогнозе численность населения  рассчитаем по формуле (1), она составит:

Общее для МО:

к 2032 году - 544 человек,

к 2042 году - 549 человек,

При расчете перспективной численности с использованием коэффициента общего прироста, перспективы роста населения поселка незначительны.

Более точный метод, используемый для длительных прогнозов, - это метод возрастной передвижки, основанный на использовании данных о возрастном составе населения и коэффициентов дожития, рассчитываемых на основании таблиц смертности и коэффициентов рождаемости, полученных из таблиц рождаемости. Расчет этим методом невозможен, так как отсутствуют текущие статистические данные и расчетные таблицы рождаемости и смертности по населению Бородинского сельсовета.

Произвести расчет перспективной численности населения методом трудового баланса также нет возможности, так как отсутствуют данные абсолютной численности градообразующих кадров на расчетный срок.

Таким образом, перспективная численность населения поселка существенным образом отличается в зависимости от выбранного метода расчета и сценария демографического развития. Пессимистический вариант отражает перспективы демографического развития в условиях ухудшения социально-экономической ситуации и отсутствия активной демографической и миграционной политики в стране и в регионе. Этот сценарий предусматривает снижение уровня рождаемости в сочетании с высокой смертностью и низким уровнем ожидаемой продолжительности жизни, также предполагается сохранение миграционной убыли. Оптимистичный сценарий демографического развития предполагает, что в прогнозируемый период кризисные явления в естественном и механическом движении будут преодолены.

Для оценки потребности МО Бородинский сельсовет в ресурсах территории, социального обеспечения и инженерного обустройства поселка принимаем к рассмотрению численность населения Бородинского сельсовета:

к 2032 году – 544 чел.,

Рост численности населения возможен при определенных условиях, к которым относятся и улучшение качества жизни, и социально- экономическая политика, направленная на поддержание семьи, укрепление здоровья населения, успешная политика занятости населения, а именно создание новых рабочих мест, обусловленного развитием различных функций сельсовета.

Современный жилищный фонд МО Бородинский сельсовет  представлен усадебной и секционной 1 этажной застройкой.

Средний размер участка существующей индивидуальной застройки  3000 м².

Согласно «Нормативам градостроительного проектирования Оренбургской области» расчетная обеспеченность в сельской местности до 2015г. –  21,4 м²/чел.,  до 2025г. – 24,1 м²/чел.

Общее количество жителей – 534 чел.

Количество  домов на территории администрации  253, из них жилых 248, общей площадью 10882 кв.м.

Плотность населения составляет 18,7 чел/га.

Плотность населения рассчитывается согласно «Нормативам градостроительного проектирования Оренбургской области».

6.6 Социальная сфера. Проблемы и направления развития

Современное состояние

МО Бородинский сельсовет входит в состав Ташлинского района. Площадь МО Бородинского сельсовета по картографическим измерениям составляет 10 000 га.

Численность населения по данным администрации Бородинского сельсовета на 16.09.2013г. составила 534 человек.

Ниже представлены сведения об учреждениях культурно-бытового обслуживания поселения в соответствии с данными предоставленными администрацией района по состоянию  на 2013 год.

Образование

На территории МО Бородинский сельсовет размещена одна общеобразовательная школа в с. Бородинск, в которой обучаются 53 человека. Школа не загружена  на полную проектную мощность, которая составляет - 150 человек.

В селе Бородинск имеется детское дошкольное учреждение "Колокольчик", количество детей в настоящее время составляет 19 человек. Общая вместимость - 37 мест.

Таблица 6.5 - Село Бородинск

| Наименование учреждения | Местоположение (адрес объекта) |
| --- | --- |
| МОУ «Бородинская средняя общеобразовательная школа» | с. Бородинск ул. Советская, 6 |
| Детское дошкольное учреждение "Колокольчик", | с. Бородинск ул. Советская, 3 |

Культурно-просветительные учреждения

По данным администрации МО Бородинского сельсовета в поселении находятся следующие объекты культуры:

Таблица 6.6 - Село Бородинск

| Наименование учреждения | Местоположение (адрес объекта) |
| --- | --- |
| Бородинский сельский клуб | с. Бородинск ул. Советская, 46 |
| Библиотека (при сельском клубе) | с. Бородинск ул. Советская, 46 |
| Церковь Покрова 1863 г. | с. Бородинск ул. Советская, 1 |

Учреждение здравоохранения

По данным администрации МО Бородинского сельсовет в поселении имеется ФАП,  в  котором ведет  прием больных граждан  выездной фельдшер из с.Ясная Поляна в связи с отсутствием основного медицинского  работника в с. Бородинск.

Таблица 6.7  - Село Бородинск

| Наименование учреждения | Местоположение (адрес объекта) |
| --- | --- |
| ФАП | с. Бородинск ул. Советская, 3 |

Учреждения коммунального и бытового обслуживания

По данным администрации МО Бородинский сельсовет в поселении находятся следующие объекты коммунального и бытового обслуживания:

Таблица 6.8 – Село Бородинск

| Наименование учреждения | Местоположение (адрес объекта) |
| --- | --- |
| Магазины |  |
| магазин (3 шт) | село Бородинск |

Кладбище

На территории МО Бородинский сельсовет расположено 3  кладбища.

Таблица 6.9 – Село Бородинск

| № п/п | Местоположение | Статус | Площадь, Га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Село Бородинск на северо-западе, православное | действующее | 1,6 |
| 2 | Село Бородинск на северо-востоке, мусульманское | действующее | 0,2 |
| 3 | Село Бородинск на северо-востоке, старообрядческое | действующее | 0,05 |

Скотомогильник

Существующий скотомогильник находится на в северо-восточной стороне от села Бородинск, на расстоянии 211м.

Зарегистрированной свалки и полигонов ТБО на территории сельсовета, не имеется.

Пожарное депо

На территории сельсовета организованна добровольная пожарная дружина из 11 человек. Для пожаротушения имеются бочка с мотопомпой и пожарные рукава. В случае особо крупных возгораний дополнительную помощь оказываю из с. Ташлы, с. Алексеевки, с. Ясная поляна и с. Кинделя.

Вывод: в целом культурно-бытовое обслуживание поселения сильно отстает от нормативов. Обеспеченность жителей учреждениями и предприятиями обслуживания недостаточное. Радиус обслуживания общеобразовательной школы отвечает нормам.

С целью обеспечения устойчивого развития территории поселения необходимо строительство объектов общественно-делового и культурного назначения, а именно:  спортивные сооружения,  предприятия общественного питания, пункт молочной кухни, комплексное бытовое обслуживание, поселковый рынок, аптека, кафе.

- 7. ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

7.1 Анализ ранее разработанной проектной документации поселения

- В связи с тем, что  с 1957г. по 2008г.  Бородинский сельсовет входил в состав Кинделинским сельсовета, в 1970 г. Южно-Уральским Государственным институтом «Южуралгипросельхозстрой» был разработан проект планировки и застройки центральной усадьбы с. Кинделя Ташлинского района.

Проектные решения, принятые в разработанном проекте планировки и застройки территории, не были выполнены.

7.2 Современная градостроительная ситуация

- Муниципальное образование Бородинский сельсовет располагается в южной части Ташлинского района Оренбургской области.

- Село Бородинск  находится в 48 км, по автомобильным дорогам местного значения, от районного центра села Ташла.

- Районный центр село Ташла находится на расстоянии 200 км от областного центра г. Оренбург.

Село Бородинск расположено в центральной части сельсовета на берегу озера Барское. С севернее села расположены сельхозугодия; основу растительного покрова составляют разнотравно–злаковая растительность. С южной стороны села: оз. Барское, поймы рек Урал и Старый Кош, заняты смешанными лесами, с зарослями лесных кустарников, обширными лесными травами и лугами.

Основной въезд в село осуществляется с востока по дороге IV категории  Кинделя-Бородинск. Протяженность дороги составляет 12 км. Также по территории сельсовета проходит дорога местного значения с помощью, которой осуществляется связь с Болдыревским сельсоветом.

Планировочная организация поселения складывалась преимущественно под воздействием природно-ландшафтного каркаса территории. Рельеф территории играет решающую роль.

Общая площадь села Бородинск составляет 131 га. Село берет свое начало от крутого берега оз. Барское, имеет вытянутую форму. Вся жилая застройка сосредоточена в центре села.  Застройка села представлена в виде индивидуальных жилых домов. Общественно-административный цент располагается по ул. Советской. В начале улицы располагается: детское-дошкольное учреждение, общеобразовательная школа, фельдшерско-акушерский пункт и церковь. В конце улицы располагается: поселковая администрация, Дом Культуры, почтовое отделение.

Улично-дорожная сеть представлена в виде грунтовых дорог  , общее количество 15 штук. Главной улицей является ул. Советская.

Производственные объекты располагаются в северо-восточной и юго-западной части села.

- Специфика экономического базиса поселения – растениеводство, мясомолочное животноводство.

Основные выводы

- На сегодняшний день развитие населенных пунктов продолжается.

- В значительной части предложенное проектом развитие планировочной структуры населенных пунктов требует корректировки в свете предполагаемого освоения прилегающих территорий для решения текущих вопросов и перспективных задач. Основные решения по развитию и преобразованию архитектурно-планировочной структуры при всей позитивной направленности, к сожалению, исчерпаны и требуют развития.

7.3 Концепция территориального развития села Бородинск (предложения по территориальному планированию)

Определенную роль в формировании населенного пункта Бородинск играли водные объекты, входящие  в его структуру: способствовали улучшению микроклимата, были тесно связаны с хозяйственной деятельностью населения, обогащали внешний облик и придавали большую выразительность объемно-пространственной композиции поселения.

- Природа являет собой фундаментальную основу формирования сельского поселения. Чем полнее  использовались и включались  в создаваемую планировку и застройку поселения компоненты его естественной среды, тем интереснее и выразительнее становился архитектурный облик селения в целом. Таким образом, ансамбль села представляет собой единый архитектурно-природный комплекс, органически увязывающий  искусственно созданные объекты с местным ландшафтом.

- Исходный тип планировочного решения села Бородинск относится к селениям с линейной, вытянутой вдоль озера, застройкой. Этот тип планировочного решения также называют порядковым (от слова ряд). В старых прибрежных селениях застройка шла обычно в два ряда, т.е. в два порядка. Последующее развитие вышеуказанного типа привело к дальнейшей дифференциации приема планировки и созданию комбинированного линейно-квартального планировочного решения.

- Планировочным каркасом жилой территории поселения являются улицы и площади. Они занимают свыше 20%  территории поселка. Улицы поселка подразделяют на главные, улицы жилых кварталов и хозяйственные проезды, ширина которых определяется из нормативного состава и размеров элементов, составляющих их поперечный профиль. Важную градостроительную роль в поселке играют площади. Они подразделяются на главные (центральные), разгрузочные (перед зданиями, привлекающими большие массы людей), транспортные и рыночные.

- Новые явления миграции населения, многоукладность сельской экономики, признание права частной собственности на землю, переход экономики на рыночные отношения – все это оказывает значительное влияние на формы сельского расселения, размещение сельских поселений, планировку  и застройку поселений и их жилых зон, планировку и застройку отдельной сельской усадьбы, архитектуру  жилого дома и надворных построек.

- Социально-экономическая политика, проводимая многие десятилетия в аграрном секторе нашей страны, привела к созданию четко построенной системы сельского расселения и организации среды в сельской местности. Основной территориально-производственной единицей на селе были колхоз или совхоз. Все земли административного сельского района были разделены на несколько территорий этих хозяйств. Система сельских поселений строилась по четкой иерархической схеме: районный центр – центральная усадьба хозяйства – отделение центральной усадьбы – бригадный поселок – полевой стан. Система обслуживания людей, т.е.  социальная инфраструктура, строилась по трехступенчатой схеме с   определенными радиусами обслуживания объекта сервиса, как правило, принадлежавшего государству.

- Ключевыми факторами, резко изменившими сложившиеся тенденции на территориальном уровне организации сельской среды, являются:

- - многоукладность сельской экономики;

- - право частной собственности на землю;

- - отказ от тотального государственного регулирования всех сторон сельскохозяйственного производства и сельской жизни.

- Происходит социальное расслоение сельских жителей, определяемое характером хозяйственной деятельности и общественных отношений на селе. Это открывает возможность для разнообразия типов архитектурно-планировочных схем поселений, а также генеральных планов жилых групп. При существующей административно-территориальной организации сельскохозяйственных районов, благодаря демократизации общества и созданию местных органов власти, изменилась структура  межселенных связей. Эти связи не будут иметь рамки иерархических отношений, к примеру, между райцентром и бывшим центральным поселком колхоза. Эти связи будут, прежде всего, равноправными, партнерскими и диктуемыми только экономическими, деловыми и хозяйственными интересами отдельного поселения, группы людей, семьи и каждого человека в отдельности. Для осуществления этих многочисленных связей могут быть использованы как существующая транспортная сеть, так и создаваемая заново.

- Основное развитие сельскохозяйственного производства начинает осуществляться на базе средних, малых и микропредприятий. Их размещение с концентрацией в специальных производственных зонах необязательно, хотя и имеет ряд преимуществ. Поэтому принцип сквозного зонирования территории поселения дополняется большим разнообразием форм кооперации, блокирования и совмещения объектов жилища, производства, бизнеса и сервиса. В частности, приватизация элементов и учреждений культурно-бытового обслуживания населения делает  необходимым приближение их к месту жизни владельца и жилью клиентов.

- Таким образом, новые социально-экономические условия создают предпосылки дисперсного размещения основных элементов сельского поселения – жилища, объектов обслуживания населения, производства, рекреационных территорий, проникновения одних в другие вплоть до полного их слияния.

- Базовыми принципами планирования территории муниципального образования Бородинский сельсовет на градостроительном уровне (планировка и застройка поселения) и основными направлениями развития жилой среды являются:

- - реорганизация поселковой среды, повышение её качества;

- - усиление связи мест проживания с местами приложения труда;

- -максимальный  учет  природно-экологических  и  санитарно-гигиенических ограничений;

- - размещение  производственных  объектов  преимущественно  в  пределах существующих производственных  зон  за  счет  упорядочения использования земельных участков;

- - создание жилых групп и отдельных усадеб на основе индивидуального адресного проектирования с детальным учетом потребностей социальных групп населения и потребностей каждой семьи;

- - развитие различных вариантов кооперации элементов жилой среды (создание общих мест отдыха для пожилых людей и детей), строительство общих гаражей, хозяйственных построек – теплиц, сараев, погребов и других, возможных для объединения, объектов, что позволяет более рационально использовать территорию жилой застройки;

- -использование в планировке жилых территорий более разнообразных приемов с учетом рельефа местности и ориентации улиц и площадей.

- Территориальное  развитие   рассматривается  с  позиций  размещения объектов капитального строительства (жилые дома на участках площадью, соответствующей утвержденным нормам градостроительного проектирования МО Бородинский сельсовет, а также комплексное развитие социальной и инженерной инфраструктуры) на свободных от застройки территориях, расположенных в пределах существующих границ населенного пункта села Бородинск  в северном и восточном направлении, уплотнение застройки.

Село Бородинск

- Площадь села составляет 131 га.

- Проектом не предполагается изменение границ населённого пункта.

- В представленном генеральном плане даны предложения по  упорядочению существующей  планировочной структуры  сельских территорий  и  функциональному зонированию  на  долгосрочную  перспективу  развития  муниципального образования,  исходя  из  его территориальных ресурсов, с учётом зон негативного воздействия и установления численности  населения  в муниципальном образовании на уровне 544 человек.

- Проблемы  обеспечения  связей  внутри села Бородинск  решаются усовершенствованием существующей  и развитием улично-дорожной сети в новых районах.

7.4 Развитие и совершенствование функционального зонирования и планировочной структуры поселения

Генпланом предусмотрены следующие зоны:

- - жилая зона;

- - общественно-деловая зона;

- - производственная зона;

- - рекреационная зона;

- - зона инженерной и  транспортной инфраструктуры;

- - зона сельхоз использования;

- - зона специального назначения.

Жилая зона

- Жилые зоны предусматриваются в целях создания для населения удобной, здоровой и безопасной среды проживания. Объекты и виды деятельности, соответствующие требованиям СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», не допускается размещать в жилых зонах.

- В планируемых жилых зонах размещаются дома усадебные с приусадебными участками 15 соток; отдельно стоящие, встроенные или пристроенные объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения с учетом социальных нормативов обеспеченности (в т.ч. услуги первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин.); гаражи и автостоянки для легковых автомобилей; культовые объекты.

- Допускается размещать отдельные объекты общественно-делового и коммунального назначения с площадью участка, как правило, не более 0,5 га, а также мини-производства, не оказывающие вредного воздействия на окружающую среду за пределами установленных границ участков этих объектов (санитарно-защитная зона должна иметь размер не менее 25 м.)

- К жилым зонам относятся также части территории садово-дачной застройки, расположенной в пределах границ населенного пункта.

- В основе проектных решений по формированию жилой среды использовались следующие принципы:

- - увеличение темпов индивидуального жилищного строительства с учетом привлечения различных внебюджетных и негосударственных источников, в том числе привлечения средств граждан и за счёт участия в государственных и областных целевых программах;

- - выход на показатель обеспеченности не менее 30 м кв. общей площади на человека.

- Такой подход позволит значительно улучшить жилую среду, оптимизировать затраты на создание полноценной социальной и инженерной инфраструктуры.

- В районах усадебной и садово-дачной застройки расстояния от окон жилых помещений до стен дома и хозяйственных построек, расположенных на соседних участках, должны быть не менее 6 м., а расстояния до сарая для содержания скота и птицы – 10 м. Расстояние до границы участка должно быть от стены жилого дома 3 м., от хозяйственных построек – 1 м.

- Допускается блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных приусадебных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований. Указанные нормы распространяются и на пристраиваемые к существующим жилым домам хозяйственные постройки.

- Основные проектные предложения в решении жилищной проблемы и новая жилищная политика:

- - освоение новых площадок под жилищное строительство;

- -наращивание темпов строительства жилья за счет индивидуального строительства;

- - ликвидация ветхого, аварийного фонда;

- - поддержка стремления граждан строить и жить в собственных жилых домах, путем предоставления льготных жилищных кредитов, решения проблем инженерного обеспечения, частично компенсируемого из средств бюджета, создания облегченной и контролируемой системы предоставления участков и их застройку.

- Всего на расчетный срок для населенного пункта запланировано 30 участков по 15 соток для населения в 544 человек.

- Основные параметры застройки жилых зон:

- Тип застройки – усадебный.

- Площадь участка под индивидуальную застройку  - 15 соток.

- Этажность – до 3 этажей.

- Плотность населения – 15 человек на 1 га (Средний состав семьи 3 чел.)

Общественно-деловая зона. Развитие системы центров

- Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов профессионального образования, административных учреждений, культовых зданий, стоянок автотранспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. В перечень объектов недвижимости, разрешенных к размещению в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, подземные гаражи.

- Общественно-деловые зоны формируются как центры деловой, финансовой и общественной активности в центральной части села, на территориях, прилегающих к главным улицам и объектам массового посещения. Основной центр села Бородинск, выполняющий функции  поселкового значения, сохраняется располагается по ул. Советской. В начале улицы располагается: детское дошкольное учреждение, общеобразовательная школа, фельдшерско-акушерский пункт и церковь. В конце улицы располагается: поселковая администрация, Дом Культуры, почтовое отделение. Общественно-деловые зоны запланированы с учётом размещения на них расчётного количества основных объектов соцкультбыта и с резервом территорий для коммерческой застройки.

Зона рекреационного назначения

- На участках, в основном не пригодных под жилищное строительство, организуются рекреационные зоны. Планируемые рекреационные зоны имеют непосредственные связи с жилыми и общественно-деловыми зонами.

- В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых лесами, скверами, парками, садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

- На территории рекреационных зон не допускаются строительство новых и расширение действующих промышленных, коммунально-складских и других объектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов рекреационного, оздоровительного и природоохранного назначения.

- Необходимо предусматривать, как правило, непрерывную систему озелененных территорий общего пользования и других открытых пространств в увязке с природным каркасом.

- При размещении скверов и садов следует максимально сохранять участки с существующими насаждениями и водоемами.

- Озелененные территории общего пользования должны быть благоустроены и оборудованы малыми архитектурными формами: фонтанами и бассейнами, лестницами, пандусами, подпорными стенками, беседками, светильниками и др. Число светильников следует определять по нормам освещенности территорий.

- Планируемые рекреационные зоны имеют непосредственные связи с жилыми и общественно-деловыми зонами. На северо-западе с. Бородинск предполагается парковая зона отдыха, вдоль озера Барское. Также планируется размещение  зон отдыха на оз. Раков и оз. Трофимычево.

Производственная зона

- Производственная зона включает территории всех предприятий основного и сопутствующего назначения со всеми их зданиями, сооружениями и коммуникациями.

- В состав производственных зон могут включаться:

- - коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли;

- - производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду, как правило, требующие устройства санитарно-защитных зон шириной более 50 м, а также железнодорожных подъездных путей;

- - иные виды производственной, инженерной и транспортной инфраструктур.

- В производственных зонах допускается размещать сооружения и помещения объектов аварийно-спасательных служб, обслуживающих расположенные в производственной зоне предприятия и другие объекты.

- При размещении и реконструкции предприятий и других объектов на территории производственной зоны следует предусматривать меры по обеспечению их безопасности в процессе эксплуатации, а также предусматривать в случае аварии на одном из предприятий защиту населения прилегающих районов от опасных воздействий и меры по обеспечению безопасности функционирования других предприятий. Степень опасности производственных и других объектов определяется в установленном законодательством порядке в соответствии с техническими регламентами.

- В пределах производственных зон и санитарно-защитных зон предприятий не допускается размещать жилые дома, гостиницы, общежития, садово-дачную застройку, дошкольные и общеобразовательные учреждения, учреждения здравоохранения и отдыха, спортивные сооружения, другие общественные здания, не связанные с обслуживанием производства. Территория санитарно-защитных зон не должна использоваться для рекреационных целей и производства сельскохозяйственной продукции.

- Оздоровительные, санитарно-гигиенические, строительные и другие мероприятия, связанные с охраной окружающей среды на прилегающей к предприятию загрязненной территории, включая благоустройство санитарно-защитных зон, осуществляются за счет предприятия, имеющего вредные выбросы.

- Функционально-планировочную организацию промышленных зон необходимо предусматривать в виде кварталов (в границах красных линий), в пределах которых размещаются основные и вспомогательные производства предприятий, с учетом санитарно-гигиенических и противопожарных требований к их размещению, грузооборота и видов транспорта, а также очередности строительства.

- Территория, занимаемая площадками промышленных предприятий и других производственных объектов, учреждениями и предприятиями обслуживания, должна составлять, как правило, не менее 60% всей территории промышленной зоны.

- Нормативный размер участка промышленного предприятия принимается равным отношению площади его застройки к показателю нормативной плотности застройки площадок промышленных предприятий в соответствии с СП 18.13330.

- При размещении предприятий и других объектов необходимо предусматривать меры по исключению загрязнения почв, поверхностных и подземных вод, поверхностных водосборов, водоемов и атмосферного воздуха с учетом требований СП 18.13330, а также положений об охране подземных вод.

- Размеры санитарно-защитных зон следует устанавливать с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200. Достаточность ширины санитарно-защитной зоны следует подтверждать расчетами рассеивания в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах промышленных предприятий, в соответствии с методикой.

- Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в зависимость от ширины зоны, %:

- до  300 м ................................................. 60

- св. 300 до 1000 м ................................... 50

- "  1000 "  3000 м ..................................... 40

- "  3000 м .................................................. 20

- В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м - не менее 20 м.

- На территориях коммунально-складских зон следует размещать предприятия пищевой (пищевкусовой, мясной и молочной) промышленности, общетоварные (продовольственные и непродовольственные), специализированные склады (холодильники, картофеле-, овоще-, фруктохранилища), предприятия коммунального, транспортного и бытового обслуживания населения.

- Размеры санитарно-защитных зон для картофеле-, овоще- и фруктохранилищ следует принимать не менее 50 м.

- При организации сельскохозяйственного производства необходимо предусматривать меры по защите жилых и общественно-деловых зон от неблагоприятного влияния производственных комплексов, а также самих этих комплексов, если они связаны с производством пищевых продуктов, от загрязнений и вредных воздействий иных производств, транспортных и коммунальных сооружений. Меры по исключению загрязнения почв, поверхностных и подземных вод, поверхностных водосборов, водоемов и атмосферного воздуха должны соответствовать санитарным нормам. При формировании производственных зон сельских поселений расстояния между сельскохозяйственными предприятиями, зданиями и сооружениями следует предусматривать минимально допустимые исходя из санитарных, ветеринарных, противопожарных требований и норм технологического проектирования.

- На территории животноводческих комплексов и ферм и в их санитарно-защитных зонах не допускается размещать предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции, объекты питания и объекты, к ним приравненные.

- Линии электропередачи, связи и других линейных сооружений местного значения следует размещать по границам полей севооборотов вдоль дорог, лесополос, существующих трасс с таким расчетом, чтобы обеспечивался свободный доступ к коммуникациям с территорий, не занятых сельскохозяйственными угодьями.

- Производственные зоны сельских поселений, как правило, не должны быть разделены на обособленные участки железными и автомобильными дорогами общей сети.

- При размещении сельскохозяйственных предприятий и других объектов необходимо предусматривать меры по исключению загрязнения почв, поверхностных и подземных вод, поверхностных водосборов, водоемов и атмосферного воздуха.

- Проектом выделяется производственная зона в северо-восточной части населенного пункта, для развития животноводческих комплексов – 37,4 га, в которую входят - КФХ, машинный двор, зерносклад, автомобильная заправка. В юго-западной части населенного пункта, для развития животноводческих комплексов – 8,9 га. В данную зону входят - зерносклад, летняя дойка.

- Производственная зона, расположенная в северо-восточной части села находится в непосредственной близости с жилой зоной, в связи с этим предусмотрена высадка защитной полосы зеленых насаждений.

- Производственные зоны на картах генерального плана показаны с учетом размещения в них санитарно-защитных зон.

Зона сельскохозяйственного использования

Зоны сельскохозяйственного использования составляют основную часть территории МО вне границ населенного пункта.

В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться:

- зоны сельскохозяйственных угодий – пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими);

- зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

В состав территориальных зон, устанавливаемых в границах территории населенных пунктов, могут включаться зоны сельскохозяйственного использования (в том числе зоны сельскохозяйственных угодий), а также зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

В зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения – зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной обработки сельскохозяйственной продукции, входят также земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, древесно-кустарниковой растительностью, предназначенной для обеспечения защиты земель от воздействия негативных природных, антропогенных и техногенных воздействий, замкнутыми водоемами, и резервные земли для развития объектов сельскохозяйственного назначения.

Зона специального назначения

- В зону специального назначения входят территории полигонов твердых бытовых отходов, кладбищ и скотомогильников. В целях создания благоприятной среды обитания для проживания населения за счет снижения негативного воздействия от предприятий и объектов, генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

- - существующий полигон ТБО который располагается с северо-западной части  села, ликвидировать и перенести от села на расстояние более одного километра за лесополосу.

- - существующую Яму Беккари законсервировать и расположить вблизи с полигоном ТБО.

- Существующие кладбища не планируется расширять.

- Производить захоронения на закрытых кладбищах запрещается, за исключением захоронения урн с прахом после кремации в родственные могилы, по истечении кладбищенского периода - время, в течение которого завершаются процессы минерализации трупов.

- В случаях обнаружения при проведении строительных работ ранее неизвестных массовых захоронений необходимо зарегистрировать места захоронения, а в необходимых случаях провести перезахоронение останков погибших и рекультивацию территорий.

- 8. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Муниципальное образование Бородинский сельсовет находится в юго-восточной части Ташлинского района Оренбургской области.

Основной въезд в село осуществляется с востока по дороге IV категории  Кинделя-Бородинск. Протяженность дороги составляет 12 км. Также по территории сельсовета проходит дорога местного значения с помощью, которой осуществляется связь с Болдыревским сельсоветом.

Проектом предусмотрено реконструкция существующих поселковых дорог согласно действующим нормативам.

- 9. ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА И  ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

Территория сельсовета находится на нижней ландшафтная ступени района с отметками от 50 м до 90 м над уровнем моря. Она занята современной долиной Урала с широкими надпойменными террасами и такой же широкой лугово-лесистой поймой. Для поймы характерны озера- старицы — остатки древнего русла Урала.

Село Бородинск расположено на левом берегу оз. Барское. Прилегающий берег имеет крутой склон, в связи с этим затопление села не происходит.

Перечень мероприятий по инженерной защите:

1. Организация поверхностного стока.

2. Очистка поверхностного стока.

3. Берегоукрепление.

4. Благоустройство овражных территорий.

Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные и (или) загрязненные при:

- разработке месторождений полезных ископаемых;

- прокладке трубопроводов различного назначения;

- складировании и захоронении промышленных, бытовых биологических и пр. отходов, ядохимикатов.

Так же необходимо рекультивировать территории скотомогильников.

Рекультивируемые, восстановленные территории проектом генерального плана предложено озеленить.

Приведенный состав инженерных мероприятий разработан в объеме, необходимом для  обоснования  планировочных  решений  и  подлежит  уточнению  на  последующих стадиях проектирования.

- 10. ИНЖЕНЕРНАЯ  ИНФРАСТРУКТУРА

10.1  Водоснабжение

Существующее положение

Населенные пункты Бородинский сельсовета имеет централизованную систему водоснабжения. Часть жителей существующей застройки имеют вводы водопровода в дома, часть населения, проживающего в индивидуальной застройке, пользуются водоразборными колонками, установленными на водосети, а жители не охваченные центральной системой водоснабжения, пользуются скважинами построенными на участках.

Источником водоснабжения жилой и общественной застройки сел служат подземные воды.

Протяженность водопроводной сети на территории Бородинского сельсовета составляет 14,1 км.

Бородинского сельсовета состоит из 3 скважин.

Загруженность оборудования водозабора составляет 100%.

Наиболее актуальными в настоящее время являются проблемы:

- отсутствие владельцев у большинства бывших колхозных водопроводов;

- ненадлежащее состояние зон санитарной охраны водоисточников;

- отсутствие квалифицированного обслуживающего персонала;

- высокая изношенность водопроводов и разводящих сетей;

- не проводится производственный лабораторный контроль качества питьевой воды;

- отсутствие наличия пакета документов, характеризующих водопроводов (схема водопровода, паспорта на скважины, проект ЗСО, журнал регистрации аварий).

Проектное предложение

Мощность системы водоснабжения, учитывая ее неполную загрузку, покроет дополнительно потребность в воде во вновь проектируемой застройке в расчетный период.

Для бесперебойного водоснабжения и обеспечения потребностей водой в полном объеме при максимальном водопотреблении необходимо:

- выделение целенаправленного финансирования на улучшение санитарно-технического состояния объектов водоснабжения (проведение планово - профилактических работ по замене водопроводных сетей, благоустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения);

- передать «бесхозные» водопроводы на баланс МО сельсоветов или служб ЖКХ;

- вести перекладку изношенных сетей водопровода и строительство новых участков из современных материалов;

- проводить мероприятия по поддержанию производительности действующих водозаборов и их развитию;

- вести модернизацию сооружений водопровода с заменой устаревшего технологического оборудования.

10.2 Водоотведение

Центральной канализации в Бородинском сельсовете нет.

Причиной загрязнения водоемов могут послужить неочищенные сточные воды населенных пунктов, промпредприятий и ливнестоки с полей и животноводческих объектов.

В Оренбургской области проектом намечается канализование централизованными системами развивающихся населенных пунктов с численностью жителей более 200 чел, в остальных - автономными системами заводского изготовления. Строительство централизованных систем в малых населенных пунктах экономически невыгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 м3 стока.

Проектом предлагается стоки животноводческих комплексов очищать на локальных очистных сооружениях (ЛОС) либо до степени, разрешенной к приему в систему водоотведения, либо полностью до нормативных показателей, разрешенных к сбросу в водные объекты.

Стоки промпредприятий должны очищаться на ЛОС до показателей, разрешенных к сбросу в централизованные системы  водоотведения населенных пунктов, в соответствии с «Правилами приема производственных сточных вод в системы канализации населенных пунктов».

Размещение населенных пунктов, а также развитая гидрографическая сеть больших, малых и средних рек обуславливает размещение самостоятельных систем водоотведения для каждого населенного пункта, с выпуском очищенных сточных вод (по полной биологической схеме с системой доочистки) в водный объект ниже по течению вне населенного пункта. В соответствии с требованиями по защите водных объектов и населения, выпуски проектируются разного технического типа, рассчитываются на нормативную степень смешения с водой водоема до безопасных в санитарном отношении пределов по качеству воды в водоприемнике.

Особую тревогу вызывают отходы животноводческих ферм, которые вывозятся и разбрасываются в неустановленных местах, активно загрязняя поверхностные воды, почву и подземные горизонты. Население нечистоты сбрасывает в выгребные ямы, откуда незначительная часть вывозится в специально отведенные места.

Проектные предложения

С целью улучшения санитарной обстановки, уменьшения загрязнения водных объектов, необходимо выполнить следующие мероприятия:

- организация централизованной хозяйственно-бытовой системы водоотведения, включающей проектирование и строительство сборных и отводящих коллекторов, насосных станций и очистных сооружений хозяйственно-бытового стока  в поселках с численностью жителей более 200 человек. Все выпуски очищенных стоков должны быть расположены в строгом соответствии со СНиП 2.04.03-85 и др. нормативными документами;

- в целях защиты поверхностных и подземных вод в зоне хозяйственной деятельности предусматривается строительство сливных станций для неканализованной части поселений и специальных очистных сооружений канализации животноводческих ферм.

10.3 Электроснабжение

Существующее положение

Энергосистема Оренбургской области является частью Единой энергетической системы России, расположена на юго-востоке Европейской части Российской Федерации и граничит с энергосистемами субъектов Российской Федерации: Самарской области, Республики Татарстан, Республики Башкортостан, Челябинской области и энергосистемой сопредельного государства – Республики Казахстан.

Оренбургская энергосистема входит в состав Объединённой энергосистемы Урала. Диспетчерское управление энергосистемой осуществляется Филиалами ОАО «Системный оператор ЕЭС» – Объединенным диспетчерским управлением энергосистемами Урала и Региональным диспетчерским управлением энергосистемы Оренбургской области.

Проектное предложение

Проектные решения и удельные нормативные показатели, положенные в основу проекта, приняты в соответствии со СНиП 2.07.01-89*.

Для обеспечения электрической энергией новой жилой застройки, объектов соцкультбыта и других необходимо предусмотреть строительство отпаечных ВЛ-10 кВ к трансформаторным подстанциям. А также строительство ВЛ-0,4кВ от ТП к жилому сектору и другим объектам.

10.4 Теплоснабжение

Современное состояние

Теплоснабжение Бородинского сельсовета осуществляется от котельных, работающих на природном газе. Располагаются котельные в центре поселка и обслуживают, в основном, общественно-деловые зоны.

Жилые дома, не подключенные к центральному теплоснабжению отапливаются от АОГВ.

Проектное предложение

Теплоснабжение новой малоэтажной застройки осуществлять от АОГВ, а новых общественных зданий от экологически чистых мини-котельных.

Проводить регулярную перекладку тепловых сетей, их ремонт с целью снижения теплопотерь.

Проводить модернизацию существующих котельных с целью увеличения их эффективности и снижения вредного воздействия на окружающую среду.

10.5 Газоснабжение

Современное состояние

Газоснабжение населенных пунктов входящих в Бородинском сельсовете осуществляется на базе природного газа, через автоматическую газовую распределительную станцию (АГРС).

Схема распределительных газовых сетей – двухступенчатая: высокого давления 12 кг/ см2 от АГРС до ГРП и низкого давления 0,0003 МПа, от ШРП до потребителя.

Проектное предложение

При проектировании газопроводов к новым кварталам учитывать данные ранее разработанных схем газоснабжения. Газоснабжение проектируемых кварталов предлагается предусмотреть от существующих газопроводов с учетом дополнительных нагрузок на ГРП. Дополнительно предусматривается прокладка газопроводов высокого и низкого давления.

На  перспективу расход газа учитывается на коммунально-бытовые нужды из расчета 200 м3/год на одного жителя и отопления малоэтажной застройки исходя из месячной нормы расхода 8,5 м3 на 1 м2 обтапливаемой общей площади в месяц.

10.6 Средства связи

Бородинский сельсовет телефонизирован. Связь является составной частью хозяйственной и социальной инфраструктуры сельсовета. Она обеспечивает потребность органов государственной власти и управления, безопасности и правопорядка, хозяйственных субъектов и физических лиц в услугах почтовой связи, телефонной передачи данных.

Линии связи в основном воздушные. Используется также волоконно-оптический кабель и кабель с медными жилами.

- 11. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ (ОВОС) И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЕЕ ОХРАНЕ

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития поселения, является установление зон с особыми условиями использования территории.

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования определяет систему градостроительных ограничений территории, от которых во многом зависят планировочная структура населенных пунктов, условия развития селитебных территорий или промышленных зон.

Зоны с особыми условиями использования на территории представлены:

- 1. Санитарно-защитными зонами (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов;

- 2. Зонами охраны источников водоснабжения;

- 3. Водоохранными зонами;

- 4. Охранными и санитарно-защитными зонами транспортной и инженерной инфраструктуры.

11.1  Охрана атмосферного воздуха

Уровень загрязнения атмосферного воздуха территории населенных пунктов МО Бородинский сельсовет Ташлинского района определяется вкладом стационарных и передвижных источников.

Основными источниками выбросов загрязняющих веществ являются котельные и ГРП.

В ряду проблем охраны атмосферного воздуха основной и наиболее серьезной остается загрязнение воздушного бассейна вредными веществами отработавших газов автомобилей.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по защите воздушного бассейна Бородинского сельсовета Ташлинского района Оренбургской области:

- 1. Четкое функциональное зонирование, упорядочение промышленных зон территории населенных пунктов;

- 2. Уменьшение санитарно-защитных зон предприятий;

- 3. Благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

- 4. Благоустройство, озеленение улиц и населенных пунктов в целом;

- 5. Упорядочение транспортной сети, обеспечение требуемых разрывов с соответствующим озеленением между транспортными магистралями и застройкой;

- 6. Использование в качестве топлива в котельных - природного газа;

Для контроля за состоянием атмосферного воздуха необходимо развивать и совершенствовать сеть стационарных постов наблюдений за загрязнением.

Планировать территории под строительство следует с учетом распределения румбов розы ветров и дальнейшего недопущения или ограничения строительства новых объектов, представляющих потенциальную опасность загрязнения воздушного бассейна.

Основными мероприятиями, позволяющими снизить эмиссию загрязняющих веществ от автотранспорта, являются:

- контроль и регулировка топливной аппаратуры;

- благоустройство дорог и озеленение магистралей древесно-кустарниковой растительностью.

11.2 Охрана поверхностных и подземных вод

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по восстановлению и предотвращению загрязнения водных объектов:

- 1. Организация водоохранных и прибрежных защитных зон, озеленение и расчистка прибрежных территорий;

- 2. Прекращение сброса неочищенных сточных вод на рельеф, в реки;

- 3. Организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;

- 4. Разработка проекта установления границ защитных поясов  подземных источников водоснабжения;

Водоохранные зоны водных объектов

Помимо санитарно-защитных зон, градостроительные ограничения на использование территории населенного пункта накладывает наличие водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов устанавливаются в соответствие со статьей 65 Водного кодекса, вступившего в силу с 1 января 2007 года.

Разработанных и утвержденных проектов водоохранных зон водных объектов МО Бородинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области в настоящее время нет, поэтому для отображения водоохранных зон и прибрежных защитных полос на схемах был использован нормативно-правовой подход, который предполагает установление размеров водоохранных зон и прибрежных защитных полос в зависимости от длины рек и площади озер на основе утвержденных федеральных нормативов без учета региональной специфики.

В дальнейшем необходимо уточнить выделенные границы на местности и разработать проект водоохранных зон и прибрежных защитных полос с учетом гидрологических, морфологических и ландшафтных особенностей региона.

Установлены размеры водоохранных зон водоемов МО Бородинского сельсовета Ташлинского района Оренбургской области (в метрах):

- река Урал - ширина водоохранной зоны    200 метров;

- старый Кош - ширина водоохранной зоны 100 метров;

- река Кинделя - ширина водоохранной зоны 200 метров;

- оз. Раков - 50 метров ;

- оз. Круглое - 50 метров;

- оз. Яманское - 50 метров;

- оз. Барское - 50 метров;

- оз. Трофимыч - 50 метров.

В пределах водоохранных зон запрещается:

- 1. Использование сточных вод для удобрения почв;

- 2. Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- 3. Проведение авиационно-химических работ;

- 4. Движение и стоянка автотранспорта (кроме автомобилей специального назначения), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах имеющих твердое покрытие.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

- - распашка земель;

- - применение удобрений;

- - складирование отвалов размываемых грунтов;

- - выпас и организация летних лагерей скота.

Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

В настоящее время организация централизованного водоснабжения МО Бородинский сельсовета из подземного источника осуществляется за счет существующих водозаборных скважин.

Необходимо разработать проект зон санитарной охраны вновь проектируемых водозаборных скважин в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

Зона источника водоснабжения в месте забора воды должна состоять из трех поясов: первого – строгого режима, второго и третьего – режимов ограничения хозяйственной деятельности.

В каждом из трех поясов, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Первый пояс зоны санитарной охраны скважин для забора воды устанавливается в размере 50 метров, в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения". Для установления границ второго и третьего пояса  необходима разработка проекта, определяющего границы поясов на местности и проведение мероприятий предусмотренных СанПин 2.1.4.1110-02.

Основной целью создания и обеспечения режима в зоне санитарной охраны источников питьевого водоснабжения является охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Целью мероприятий на территории зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения является максимальное снижение микробного и химического загрязнения воды источников водоснабжения, позволяющее при современной технологии обработки обеспечивать получение воды питьевого качества.

Мероприятия по первому поясу зон санитарной охраны источников водоснабжения включают:

1) Территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной;

2) Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водопроводным сооружениям, проживание людей.

Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО включают:

1) Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

2) Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

3) Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промышленных стоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

11.3 Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарно-защитная зона должна отделять предприятие от жилой застройки. Она предназначается для обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ, уменьшения отрицательного влияния предприятий на население.

Санитарно-защитная зона не может рассматриваться как резервная территория предприятия или как перспектива для развития селитебной зоны.

В результате проектных решений объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды, предусматривается размещать от жилой застройки на расстоянии, обеспечивающем нормативный размер санитарно-защитных зон.

В настоящее время на территории МО Бородинский сельсовет Ташлинского  района Оренбургской области расположены следующие объекты, требующие организации санитарно-защитных зон в соответствие с СанПиН:

Санитарно-защитные зоны объектов МО Бородинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области:

Таблица 10.1

| № п/п | Назначение объекта | Размер ограничений, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полигон ТБО | 500 |
| 2 | Скотомогильник | 1000 |
| 3 | Сельское кладбище | 50 |
| 4 | Водозаборные скважины I пояс защиты | 50 |
| 5 | Водонапорная башня | 50 |
| 6 | МТФ | 300 |

Для каждого объекта (предприятия) должен разрабатываться проект санитарно-защитной зоны.

В соответствии с п. 2.10 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «для действующих предприятий проект организации санитарно-защитной зоны должен быть обязательным документом». В этих проектах предусматриваются конкретные мероприятия, учитывающие специфику предприятия и защиту от его вредных воздействий.

- Для котельных тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений.

11.4 Охранные и санитарно-защитные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры

По территории МО Бородинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области проходит  газопровод высокого давления. Охранная зона - 10 м.

Охранные зоны от линий электропередачи напряжением:

-ЛЭП 0,4 кВ - 2 м;

-ЛЭП 10 кВ - 10 м;

-ЛЭП 35 кВ - 20 м;

-ЛЭП 110 кВ - 20 м.

- Охранная зона определяется на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Полоса отвода автодорог:

- - Пятьдесят метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

- - Двадцать пять метров - для автомобильных дорог пятой категории.

11.5 Охрана окружающей среды от воздействия шума

Основными источниками внешнего шума на территории поселков являются транспортные потоки на улицах и дорогах, трансформаторы.

Для снижения уровней звука на территории или в помещениях защищаемых от шума объектов следует применять экраны, размещаемые между источниками шума и защищаемыми от шума объектами, звуконепроницаемые стеклопакеты.

В качестве экранов следует применять искусственные и естественные элементы рельефа местности (выемки, галереи, насыпи, холмы и др.).

Зеленые насаждения в жилых районах играют большую роль в борьбе с шумом. Располагаемые между источником шума и жилыми домами, участками для отдыха и спорта зеленые насаждения снижают уровень шума на 5-10%.

При посадке полос зеленых насаждений должно быть обеспечено плотное примыкание крон деревьев между собой и заполнение пространства под кронами до поверхности земли кустарником.

Полосы зеленых насаждений должны предусматриваться из пород быстрорастущих деревьев и кустарников, устойчивых к условиям воздушной среды в населенном пункте и произрастающих в соответствующей климатической зоне.

Для снижения шумового воздействия также предполагается устройство санитарно-защитных зон между жилой застройкой поселка и промышленными, коммунально-транспортными предприятиями, другими пространственными источниками шума, усиление звукоизоляции наружных ограждающих конструкций жилых и общественных зданий и др.

11.6 Охрана окружающей среды от электромагнитных излучений

Защита от электромагнитных полей и излучений регламентируется Законом РФ об охране окружающей природной среды, а также рядом нормативных документов.

Способами защиты населения от вредного воздействия электромагнитных полей являются создание охранных и санитарно-защитных зон от линий электропередач, проходящих по территории поселка шириной:

1. ЛЭП 10 кВ - 10 м,

2. ЛЭП 110 кВ - 20 м,

В соответствии с Постановления Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и их озеленение, которое поможет снизить уровень напряженности электромагнитных полей. На территории жилой застройки также предусматривается кабельная укладка.

11.7  Охрана почвенного покрова

На формирование почвенного покрова  Оренбургской области существенное влияние оказал сухой, жаркий климат и дефицит осадков. Разнообразие рельефа, почвообразующих пород, климата, растительности определяют пестроту почвенного покрова.

Границы почвенных зон неправильны и растянуты, проникают одна в другую на большие расстояния.

Характерная черта почвенного покрова области – его неоднородность. Почвенный покров Предуралья сформировался в несколько более гумидных условиях, нежели Зауралье.

Разнообразие рельефа, частая сменяемость в пространстве разных по механическому составу и содержанию карбонатов почвообразующих пород, различная продуктивность естественного травостоя предопределили большую пестроту почв по карбонатному режиму, минералогическому составу и содержанию в них гумуса. В соответствии с этим большая часть территории Оренбургской области занята карбонатными разновидностями всех типов черноземов и темно-каштановых почв.

На севере и северо-западе области основу почвенного покрова составляют типичные и выщелоченные черноземы, сформированные на делювиальных желто-бурых глинах и суглинках, подстилаемые плотными осадочными породами.

Среди черноземов южных и каштановых почв широко распространены солонцы и солонцово-солончаковые почвы. По речным поймам и террасам распространены почвы дерново-луговые, лугово-черноземные, лугово-болотные, солонцы и солончаки.

Черноземы типичные, обыкновенные, южные занимают значительные территории и составляют основной фонд пахотных почв Оренбургской области.

Для предотвращения загрязнения и разрушения почвенного покрова генеральным планом предлагается ряд мероприятий:

- Выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории;

- Контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель.

11.8 Охрана растительности и формирование системы зеленых насаждений

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по охране растительности МО Бородинский сельсовет Ташлинского района:

1. Размещение объектов строительства с учетом требований по охране окружающей среды;

2. Вырубка погибших и поврежденных лесных насаждений;

3. Очистка лесов от захламления, загрязнения и иного негативного воздействия;

- 4. Лесопосадки на нарушенных и неудобных землях;

- 5. Рекультивация земель;

- 6. Восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зеленых насаждений;

- 7. Целенаправленное формирование крупных массивов насаждений из декоративных деревьев и кустарников, устойчивых к влиянию антропо- и техногенных факторов.

Главные направления озеленения рассматриваемой территории: создание системы зеленых насаждений, сохранение естественной древесно-кустарниковой растительности.

Система зеленых насаждений населенного пункта складывается из:

- Озелененных территорий общего пользования;

-Озелененных территорий ограниченного пользования (внутриквартальных, детского сада, и т. д.);

Основными типами посадок деревьев и кустарников при устройстве зеленых насаждений жилого района являются:

- - аллейные и рядовые посадки деревьев;

- - группы (куртины);

- - живые изгороди;

- - одиночные посадки (солитеры) на газоне.

В целях создания непрерывной системы зеленых насаждений предлагается все малые зеленые устройства соединить газонами и цветниками, которые следует создавать на всех свободных от покрытий участках.

11.9 Санитарная очистка территории

Одним из первоочередных мероприятий по охране территории от загрязнений является организация санитарной очистки населенного пункта, хранение отходов в специально отведенных местах с последующим размещением на полигоне ТБО.

Организация системы санитарной очистки надлежащим образом чрезвычайно актуальна вследствие гидравлической зависимости водных систем от состояния территории селитебной и промышленной зон, от состояния почвы.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории населенных пунктов:

- Организация уборки территорий от мусора, смета, снега, мытье усовершенствованных покрытий;

- - Организация сбора и удаление вторичного сырья;

- - Селективный сбор и сортировка отходов перед их обезвреживанием с целью извлечения полезных и возможных к повторному использованию компонентов.

- - Ликвидация несанкционированных свалок, с последующим проведением рекультивации территории, расчистка захламленных участков территории;

- - Поливка проезжих частей улиц, зеленых насаждений;

- - Организация системы водоотводных лотков;

- - Размещение площадок для установки мусорных контейнеров.

Вывоз отходов с территории жилого массива будет производиться спецтранспортом на свалку.

Строительные отходы будут вывозиться по мере образования с площадок строительства на санкционированные места захоронения.

Нормы накопления отходов и размеры участка складирования принимаются в соответствии  Объем образующихся в соответствии с СП 42.13330.2011  «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" и Нормами градостроительного проектирования Оренбургской области.

- 12. ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

В соответствии со ст.23 Градостроительного кодекса РФ на картах (схемах), содержащихся в документах территориального планирования (генеральных планах) поселений отображаются границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий.

На основании ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «Чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей».

Возможные риски возникновения чрезвычайных ситуаций в МО Бородинский сельсовет:

а) природного характера (пожары природные) характерны в весенне-летний периоды;

б)  техногенного характера.

Мероприятия по предупреждению ЧС:

а) природного характера (пожары природные): создание сельских противопожарных формирований и добровольных пожарных дружин; оснащение формирований противопожарным оборудованием и инвентарем; организация круглосуточного патрулирования пожароопасных мест (в условиях особого противопожарного режима); оборудование мест для заправки водой пожарных машин; организация оповещения населения о пожаре; выполнение нормы по пожарной безопасности при заготовке и хранении грубых кормов; проведение минерализации (опашки) мест прилегающих к жилой и хозяйственной застройке.

б) техногенного характера (химическое заражение): оборудованы стационарные автоматизированные посты на территории села по контролю за содержанием вредных примесей в атмосферном воздухе (мониторинг); организованно взаимодействие по выявлению источников загазованности с экологическими службами»; организованно оповещение населения о химическом заражении.

В целях недопущения подтопления жилых зданий ежегодно необходимо разрабатывать план мероприятий по пропуску паводковых вод, проводить ряд предупредительных работ.

Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий отражены на «Схеме границ территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

- 13. ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА И ПОДГОТОВКА ТЕРИТОРИИ

В соответствии с архитектурно-планировочным решением и природными условиями, проектом намечаются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

- организация и очистка поверхностного стока;

- благоустройство водотоков и водоемов;

- рекультивация нарушенных территорий.

«Схема инженерной защиты и подготовки территории»  выполнена на топографическом плане масштаба 1:5000.

13.1 Организация и очистка поверхностного стока

Для предотвращения роста оврагов, подтопления построек и оптимизации экологического состояния поселковой среды большое значение имеет быстрое отведение поверхностного стока.

В настоящее время на территории МО Бородинский сельсовет отсутствует централизованная система ливневой канализации.

Отведение дождевых и талых вод с территории застройки предусматривается путем устройства системы дождевой канализации, которая включает в себя как сеть открытых лотков (кюветов), так и закрытых коллекторов.

В качестве открытых водостоков приняты кюветы трапецеидального сечения и лотки. Ширина по дну – 0,5 м, глубина – 0,6-1,0 м, заложение откосов 1:2. Крепление откосов предусматривается одерновкой.

Открытые водостоки будут выполнять функцию дрен. На участках территории с уклонами более 0,03 во избежание размыва проектируется устройство бетонных лотков прямоугольного сечения. Ширина лотков 0,4-0,6 м, глубина – 0,6м.

Трассировка водоотводящей сети производилась с учетом бассейнов стока. Преимущественно водоотвод предусматривается самотеком. Для удобства прокладки сети предусматривается частичная подсыпка территории.

По требованиям, предъявляемым в настоящее время к использованию и охране поверхностных вод, все стоки перед выпуском в водоем должны подвергаться очистке на специальных очистных сооружениях дождевой канализации.

Очистные сооружения будут принимать наиболее загрязненную часть поверхностного стока.

В соответствии со СНиП 2.2.1-2.1.1.1200-03, зона санитарного разрыва от застройки для закрытых очистных сооружений дождевой канализации составляет не менее 50м.

13.2 Благоустройство водотоков и водоемов

К водотокам поселения относятся река Старый Кош, Урал и озера. Водотоки играют большую роль в регулировании водного режима сельской территории. В связи с этим предусматривается ряд мероприятия по улучшению состояния водотоков.

Первостепенным мероприятием по благоустройству водотоков является берегоукрепление русла реки и озер.

Проектом предлагаются следующие мероприятия по благоустройству водоемов на расчетный срок:

- расчистка русла  реки, берегоукрепление озер;

- частичное их дноуглубление;

- укрепление отдельных разрушающихся участков берегов;

- соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

К мероприятиям по благоустройству озер относится следующее: очистка от мусора,  выкос жесткой надводной и древесно-кустарниковой растительности, частичное дноуглубление.